Lab SNMPv2&3

Opsæt nedenstående topologi

Videoen http://www.youtube.com/watch?v=EpdI3ETrhHY  hjælper dig gennem SNMPv2 konfigurationer på en Cisco router samt Catalyst switch. SNMP Poll og Trap demonstreres gennem SNMPB-værktøet endvidere analyseres SNMP pakker med Wireshark. Fokus i labet skal være.

- SNMPv2 Configuration

- SNMP Polling / Trap

- SNMP Access-Control

- SNMP Packet Analysis

Når SNMPv2 virker skal du/i prøve at ændre det til SNMPv3.

SNMPv3

SNMPv3 ligner SNMPv1 eller SNMPv2 men indeholder en helt anden sikkerhed model. SNMPv1 og SNMPv2 benytter en community-streng, som password, og der er ingen autentificering eller kryptering.

SNMPv3 er i stand til at bruge både autentificering og kryptering, og indeholder en anden sikkerhedsmodel, der arbejder med brugere, grupper samt 3 forskellige sikkerhedsniveauer. Brugerne tilføjes på en gruppe, og adgangspolitikker tildeles gruppen. Med denne sikkerhedsmodel kan du bestemme, hvilke grupper der har læse eller læse/skrive adgang, og hvilke MIBs (Management Information Bases) gruppen har adgang til.

Sikkerhed niveauer

SNMP tilbyder 3 forskellige sikkerhedsniveauer:

- noAuthNoPriv

- authNoPriv

- authPriv

Auth står for autentificering og Priv for Privacy (kryptering).

- noAuthNoPriv = ingen autentificering og ingen kryptering.

- AuthNoPriv = autentificering, men ingen kryptering.

- AuthPriv = autentificering og kryptering.

SNMPv1 og SNMPv2 understøtter kun noAuthNoPriv da de ikke tilbyder autentificering eller kryptering. SNMPv3 understøtter en af ​​de tre sikkerhedsniveauer. Når du beslutter dig for at bruge noAuthNoPriv med SNMPv3 vil et brugernavn vil erstatte de community-string.

Community-string til SNMPv1 og SNMPv2 er sendes i klar tekst. SNMPv3 er langt mere sikker, fordi der ikke sendes adgangskoder i klar tekst. SNMPv3 benytter MD5 eller SHA1 hash-baseret autentificering og kryptering udføres med en af de tre algoritmer: DES, 3DES eller AES.

SNMPv3 konfiguration eksempel.

først oprettes en gruppe, og der vælges en sikkerhed model:

R1(config)#snmp-server group MYGROUP ?

v1 	group using the v1 security model

v2c	group using the v2c security model

v3 	group using the User Security Model (SNMPv3)

Gruppe navngives "MYGROUP", og vi vil naturligvis vælge SNMPv3 som sikkerhed model. Næste trin er at vælge det sikkerhedsniveau:

R1(config)#snmp-server group MYGROUP v3 ?

auth 	group using the authNoPriv Security Level

noauth 	group using the noAuthNoPriv Security Level

priv 	group using SNMPv3 authPriv security level

Ved at bruge priv parameter vælges authPriv sikkerhedsniveau. Der er en række muligheder for sikkerhedsniveauer:

R1(config)#snmp-server group MYGROUP v3 priv ?

access 	specify an access-list associated with this group

context 	specify a context to associate these views for the group

match 	context name match criteria

notify 	specify a notify view for the group

read 	specify a read view for the group

write 	specify a write view for the group

Første mulighed er en access-liste, du kan benytte denne til at bestemme, hvilke IP-adresser eller subnet der skal være tilladt for brugerne.:

- Hvis du ikke angiver et read view vil alle MIB objekter være tilgængelige. Benyt dette, hvis du ønsker at begrænse antallet af MIBs som NMS (Network Management Software) kan overvåge.

- Uden et write view er intet er skrivbar, kun læseadgang.

- Notify view benyttes til at sende meddelelser til medlemmer af gruppen (deaktiveret som standard).

For at holde dette eksempel simplet, benyttes ingen views, dette betyder at der er fuld læseadgang til alle MIBs:

R1(config)#snmp-server group MYGROUP v3 priv

Det næste skridt er at oprette en brugerkonto:

R1(config)#snmp-server user MYUSER MYGROUP v3 auth md5 MYPASS123 priv aes 128 MYKEY123

Configuring snmpv3 USM user, persisting snmpEngineBoots. Please Wait...

Der er nu oprettet en ny bruger kaldet "MYUSER" brugeren er tildelt til "MYGROUP" gruppen. Der benyttes SNMPv3 som sikkerhed model med MD5 til autentificering. Bruger vil anvender "MYPASS123" som password. Kryptering sker ved hjælp af AES 128-bit og krypteringsnøglen er "MYKEY123".

Routeren er nu SNMPv3 aktiveret og den kan overvåge med SNMPv3 fra en NMS.

Verifikation

Brugerkonti er ikke gemt i konfigurationen:

R1#show running-config | incl snmp

snmp-server group MYGROUP v3 priv

Ovenfor ses gruppe konfiguration, brugerkonti findes med en anden kommando:

R1#show snmp user

User name: MYUSER

Engine ID: 800000090300C200128F0000

storage-type: nonvolatile	 active

Authentication Protocol: MD5

Privacy Protocol: AES128 Group-name: MYGROUP